« УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Наш Дом »

О.В.Плохотнюк_____________

ПЛАН-ОТЧЕТ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

по адресу: ул. Беляева 16 на 2016 год.

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Срок исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ |  |  |  |
| 1 | Осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях (запорной арматуры, трубопроводов) | 1970 кв.м. здания | апрель, октябрь |  |
| 2 | Осмотр водопровода, канализации, системы отопления, приборов учета ресурсов в помещениях квартир | квартиры | май |  |
| 3 | Осмотр: внутреннего ливневого стояка, стояков горячей воды, отопления, холодного водоснабжения, расположенных вне квартир. | 500 п.м. | март |  |
| 4 | Проведение весеннего и осеннего осмотра здания | 11800 кв.м. | апрель, октябрь |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Регулировка кранов отопления для равномерного прогрева радиаторов отопления в доме | 180 шт | в отопительный период |  |
| 2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 60 стояков | По мере необходимости |  |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов по тех.подполью |  | По мере необходимости |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры, без снятия с места, с перекрытием воды, набивка сальников | шт. | май |  |
| 5 | Консервация системы отопления,осмотр системы отопления | 2 система. | апрель |  |
| 6 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 500 куб.м | май |  |
| 7 | Гидравлические испытание трубопроводов системы отопления | 700м.п. | июль |  |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах | шт | июль |  |
| 9 | Расконсервация системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | 2 системы | октябрь |  |
| 10 | Техническое содержание и поверка общедомовых проборов учёта системы отопления и ГВС (подрядная организация) | 2 комплекта | октябрь |  |
| 11 | Снятия и обработка показаний УУТЭ, проведения анализа (подрядная организация) | 2 комплекта | ежемесячно |  |
| 12 | Сдача отчётности УУТЭ в ресурсоснабжающую организацию (подрядная организация) |  | ежемесячно |  |
| 13 | Демонтаж оборудования УУТЭ с отправкой в ремонт, монтаж оборудования (подрядная организация) | 2 комплекта | По мере необходимости |  |
| 14 | Демонтаж оборудования УУТЭ и отправка на поверку (подрядная организация) | 2 комплекта | По мере необходимости |  |
| 15 | Допуск УУТЭ в коммерческую эксплуатацию (подрядная организация) | 2 комплекта | октябрь |  |
|  | СИСТЕМА ГВС,ХВС,КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| 1 | Ревизия водопроводных кранов, без снятия по техподполью |  | май |  |
| 2 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Устранение засоров канализационных выпусков | 6шт | По мере необходимости |  |
| 4 | Очистка ПВХ труб и фасонных частей |  | По мере необходимости |  |
| 5 | Очистка подвала от мусора | 700 кв.м | июль |  |
| 6 | Ревизия системы рециркуляции горячей воды в подвале здания и на техэтаже | 150 п.м. | июль август |  |
| 7 | Промывка придомовой системы канализационных трубопроводов. | 150 п.м. | июль |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети |  | сентябрь |  |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей (выключателей, эл.патронов) |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Замена предохранителей в эл.щитовых |  | По мере необходимости |  |
| 5 | Замена автоматических выключателей в поэтажных эл.щитках |  | По мере необходимости |  |
| 6 | Ревизия поэтажных эл.щитов с заменой вышедших из строя элементов |  | По мере необходимости |  |
| 8 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования |  | По мере необходимости |  |
| 9 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  | февраль |  |
| 10 | Снятие показаний электросчетчиков |  | ежемесячно |  |
| 11 | Проверка заземления оборудования |  | ноябрь |  |
| 12 | Повесить рабочие электросхемы в электрощитовой |  | май |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли и козырьков от мусора | 700 кв.м. | май |  |
| 2 | Прочистка внутреннего водоотведения |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли ( по заявкам ) | кв.м | апрель-август |  |
| 4 | Ремонт козырька |  | По мере необходимости |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Восстановить молнееотвод на крыше дома | 2,3 подъезд | Июнь |  |
| 2 | Отремонтировать отмостку с южной стороны дома | 25 метров | Июль |  |
| 3 | Отремонтировать тротуар со стороны магазина Магнит | 15кв.м | Август |  |
| 4 | Установить на первых этажах в подъездах датчики включения освещения на движение | 3шт | Август-сентябрь |  |
| 5 | Провести ремонт ограждения детской площадки. | 20кв.м | Апрель |  |
| 6 | Замена плафонов дневного света на этажах |  | По мере необходимости |  |
| 7 | Замена доски объявлений |  | По мере необходимости |  |
| 8 | Опиловка деревьев |  | По мере необходимости |  |
| 9 | Пополнить детскую песочницу песком | 2 куб.м | апрель |  |
| 10 | Выполнить косметический ремонт в подъездах дома | 3 под. | Май-июль |  |
| 11 | Покрасить и отремонтировать двери на переходных балконах | 96шт | Май-июль |  |
| 12 | Выполнить ограждение на клумбе у второго подъезда | 20п.м. | сентябрь |  |
| 13 | Регулировка времени включения ламп в доме |  | По мере необходимости |  |
| 14 | Покос травы на газонах |  | По мере необходимости |  |
|  | ЛИФТ |  |  |  |
| 1 | Обслуживание лифтов | 6 лифтов | ежедневно |  |
|  | ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |
| 1 | Произвести окраску контейнерной площадки и мусорных контейнеров |  | апрель |  |
| 2 | Вывоз ТБО | 4.контейнер. | 3 раза в неделю |  |

Комендант дома                                                 О.И.Прилипко