Приложение

к Договору управления многоквартирными домами

Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых надлежит организовать Исполнителю.

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров общего имущества дома:

- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях).

- уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин, прочистка внутренних трубопроводов и стояков холодного водоснабжения общего имущества дома;

- прочистка канализационных выпусков, лежаков, общедомовых стояков.

- регулировка и устранение течи санитарно-технического оборудования в технических подпольях.

- снятие показаний общедомовых домовых приборов учёта коммунальных ресурсов.

- устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических помещениях);

- очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников, уплотнение сгонов, устранение течи в трубопроводах общего имущества дома.

- очистка грязевиков воздухосборников; слив воды и наполнение водой систем отопления;

- ликвидация воздушных пробок.

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (осмотр световых точек с заменой перегоревших электроламп в помещениях общего пользования, над входами в подъезды).

- укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах.

- осмотр запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов.

- проверка заземлений электрокабелей, проверка заземления оборудования - 2 раза в год.

- проверка исправности канализационных вытяжек (периодичность - 1 раз в год).

- осмотр общедомового имущества в части противопожарной безопасности.

- ежегодное техническое освидетельствование лифтов.

2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

- консервация системы центрального отопления.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее - зимний период:

- проверка исправности слуховых окон и жалюзи, существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках (периодичность - 1 раз осенью).

- регулировка и испытание систем центрального отопления.

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, прочистка дымовентиляционных каналов (периодичность - 1 раз в год).

- проверка состояния продухов в цокольных этажах, на чердаках и в технических подвалах (периодичность - 1 раз в год).

- правка доводчиков (пружин) на входных дверях.

- укрепление стекол окон и дверей вспомогательных помещений и мест общего пользования.

4. Прочие работы.

- устранение протечек на отдельных участках кровли

- уборка лестничных клеток, подсобных и вспомогательных помещений (по графику).

- удаление мусора (по графику).

- уборка и очистка придомовой территории – постоянно (в зимнее время удаление наледей и сосулек, уборка снега придомовой территории (по мере необходимости).

5. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту конструктивных элементов, инженерных систем, элементов внешнего благоустройства общего имущества многоквартирного дома для обеспечения технической безопасности проживания проводится в соответствии с планами и стоимостью работ согласованными с «Заказчиком»

6. Услуги по управлению жилым домом оказываемые Исполнителем:

- представление законных интересов Заказчика в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, а также перед организациями различных форм собственности, по вопросам связанным с услугами (работами), являющимися предметом настоящего договора;

- принятие мер, необходимых для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения Заказчиком общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому;

- контроль за качеством предоставляемых Заказчику коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

- контроль за своевременным внесением Заказчиком установленных обязательных платежей;

- проведение комиссионных обследований помещений Заказчика по письменным заявлениям;

- планирование работ по текущему ремонту общего имущества Заказчика с учетом его технического состояния и фактического объема финансирования этих работ Заказчиком;

- организация аварийно-диспетчерского обслуживания;

- ведение необходимой документации, связанной с управлением многоквартирным домом;

- прием и рассмотрение заявлений, обращений, жалоб собственников помещений;

- подготовка отчетов о деятельности «Исполнителя» в соответствии со Стандартом раскрытия информации и участие в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома;

- установление фактов причинения вреда имуществу Заказчика;

- подготовка предложений Заказчику по вопросам модернизации, приращения, реконструкции общего имущества многоквартирного дома;

- распоряжение общим имуществом в соответствиями с условиями настоящего договора;

- совершение других юридически значимых действий, направленных на управление

- многоквартирным домом.

7. Перечень коммунальных услуг, организацию предоставления которых осуществляет Исполнитель, включает:

- - горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (канализование), теплоснабжение (отопление), электроснабжение.

Примечание:

1. Перечень работ и услуг может быть изменен в соответствии с изменениями действующего законодательства.

2. Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и инженерного оборудования внутри помещений собственников, не входящие в состав работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, производятся по заявкам собственников, и их стоимость оплачивается собственниками дополнительно помимо платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с прейскурантом цен утвержденных «Исполнителем».